- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产100万套新能源汽车电磁阀项目

建设单位（盖章）：安徽高坚机械科技有限公司

编制日期：       2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万套新能源汽车电磁阀项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宿州市泗县泗涂产业园沱河路88号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经117度56分7.487秒，北纬33度28分29.248秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业，71汽车零部件及配件制造，其他 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经技【2022】6号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划(2013-2030)》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称和文号：《安徽省人民政府关于设立安徽泗县经济开发区的批复》（皖政秘[2006]136号）；《安徽省人民政府关于同意安徽泗县经济开发区扩区的批复》（皖政秘[2014]124号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》皖环函（[2014]645号） 规划环境影响评价文件名称：《安徽泗县经济开发区总体发展环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：宿州市生态环境局； 审查文件名称及文号：《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（宿环函[2020]101号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、本项目与泗县经济开发区规划的符合性分析 1、泗县经济开发区规划范围及主导产业 根据安徽泗县经济开发区总体发展规划，安徽泗县经济开发区的规划范围为原批复和扩区的全部范围，四至界限：东至东三环路；西至西三环路；南至新汴河；北至古汴河。规划总面积约18km2。主导产业为机械电子、纺织服装、农产品加工。 2、本项目用地性质符合性分析 本项目位于安徽省宿州市宿州市泗县泗涂产业园沱河路88号，根据泗县经济开发区规划，本项目占地为工业用地，因此，用地性质符合要求。 3、本项目与泗县经济开发区主导产业符合性分析 本项目国民经济行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，与泗县经济开发区主导产业机械电子相符合，因此，本项目符合泗县经济开发区产业定位要求。 二、本项目与安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函的符合性 根据《安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2014]645号），本项目与审查意见相符性分析见下表所示。 表1-1 项目与规划环评审查意见的函符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 严格项目行业准入和资源环境准入。禁止负面清单中行业企业入驻；新入区项目应按照规划功能布局入驻。优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。; 根据以上规划符合性分析，本项目不属于负面清单中的行业企业; 符合. 2; 强化水资源管理，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。开发区内企业不得自行开采地下水用于工业生产。排查现有企业自备水井的取水合法性；加快推进雨污管网、中水回用和集中供热等基础设施建设。强化园区污水收集，做好污水处理厂的运营和管理，确保稳定达标排放; 本项目不新增劳动定员，无生产用水，不产生废水。; 符合. 3; 进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。大力推进园区产业升级改造工程，通过关、停、并、转、迁，加速转型或淘汰不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业; 本项目属于园区主导产业项目，与主导产业机械电子符合。; 符合. 4; 加快实施产业结构调整与升级，夯实主导产业定位，逐步实现产业转型；建立产业引入清单管理，严格执行环境准入制度。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。; 本项目属于园区主导产业，低能耗、轻污染型周边产业，且采用排污许可中可行的污染治理措施。项目不属于不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业; 符合. 5; 扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。加强挥发性有机物防治，园区现有主要VOCs及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制; 本项目所用的能源为电和水，且不突破当地资源利用上限要求，项目无VOCs产生，颗粒物采取移动式焊接烟尘净化器进行处理; 符合. 三、本项目与宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见的符合性 根据《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》宿环函[2020]101号，本项目与审查意见相符性分析见下表所示。 表1-2 项目与跟踪评价审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 根据现状功能分区，适当调整优化产业布局，针对现有产业布局较为杂乱的情况，要采取措施逐步进行调整或搬迁，对不能调整和搬迁的应严格控制企业规模，未来逐步进行产业升级调整; 本项目属于园区主导产业项目，与主导产业机械电子符合。; 符合. 2; 严格项目行业准入和资源环境准入。禁止负面清单中行业企业入驻;新入区项目应按照规划功能布局入驻。优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。; 本项目属于园区主导产业项目，与主导产业机械电子符合。; 符合. 3; 强化水资源管理，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能污水排放量大的项目建设;已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。开发区内企业不得自行开采地下水用于工业生产。排查现有企业自备水井的取水合法性;加快推进雨污管网、中水回用和集中供热等基础设施建设。强化园区污水收集,做好污水处理厂的运营和管理，确保稳定达标排放。; 本项目不新增劳动定员，无生产用水，不产生废水。; 符合. 4; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下,根据当地环境容量和资源情况，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制。大力推进园区产业升级改造工程，通过关、停、并、转、迁，加速转型或淘汰不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业。; 本项目属于其他电子器件制造，与园区主导产业机械电子符合; 符合. 5; 扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。加强挥发性有机物防治，对园区现有主要VOCs及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制。; 本项目所用的能源为电，且不突破当地资源利用上限要求，项目无VOCs产生，颗粒物采取移动式焊接烟尘净化器进行处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 本项目已于2022年8月4日由泗县经济和信息化局以泗经技【2022】6号文予以备案。因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 二、选址合理性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园环保产业园区安徽高坚机械科技有限公司现有厂房内，泗涂现代产业园环保产业园区属于泗县经济开发区，根据泗县开发区总体规划布局图，项目所在地属于工业用地，符合泗县经济开发区总体发展规划。根据《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，规划年限为2013年-2030年，主导产业为机械电子、纺织服装、农副产品深加工。本项目为汽车零部件及配件制造项目，根据行业分类属机械设备制造，与农机装备产业园主导产业机械电子符合，项目符合相关规划要求。 项目北侧为沱河路，东侧为东三环路，南侧为空地，西侧为空地，因此本项目与周边环境相容。厂界周边无环境敏感保护目标、饮用水源、城市居民区、自然保护区等环境特殊敏感区。运营消耗资源主要为电，项目耗电量相对区域资源利用总量较少，满足项目建设外部条件要求。 总体来说，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，通过对厂区合理布局，加强绿化，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。 综上分析，本项目选址合理。 三、三线一单符合性分析 1、生态保护红线 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》及《宿州市生态红线图》，宿州市的生态保护红线主要分布如下表所示。 表1-5 宿州市生态保护红线登记表 类型; 名称; 生态系统特征; 保护地名录; 所属 行政区; 面积 /km2. Ⅱ水土保持生态保护红线; Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽灵璧磐云山国家地质公园、宿州市汴北水厂水源地、宿州市新水厂水源地、宿州市备用水源地; 灵璧县; 8.67. 泗县; 4.63. 埇桥区; 13.32. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽砀山黄河故道湿地自然保护区、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、安徽宿州大方寺省级自然保护区、安徽砀山酥梨种质资源省级自然保护区、皇藏峪风景名胜区（核心景区）、五柳风景名胜区（核心景区）、皇藏峪国家森林公园（生态保育区和核心景观区）、古黄河省级森林公园、梅山省级森林公园、安徽砀山古黄河省级地质公园、故黄河砀山段黄河鲤国家级水产种质资源保护区; 砀山县; 363.73. 灵璧县; 1.17. 萧县; 123.40. 埇桥区; 111.08. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-5淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线; 暖温带与北亚热带落叶阔叶林过渡带；河流和湖泊湿地类型为主; 安徽泗县沱河省级自然保护区、石龙湖国家湿地公园; 灵璧县; 0.06. 泗县; 19.46. 本项目位于泗县经济开发区，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号），本项目所在区域不在生态保护红线区域内。因此本项目的建设符合宿州市的生态保护红线管控要求。 2、环境质量底线 根据2022年宿州市环境质量公告，项目所在区域环境空气质量部分因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目纳污水体为石梁河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准水质要求。声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。固体废物分类收集，分类处置，均可得到合理处置。本项目产生的污染物均得到合理处置，不会触碰区域环境质量底线。 3、资源利用上线 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营消耗资源主要为电，均为可再生资源，由当地供水管网、供电管网供给，不属于高能耗、高物耗企业，不会超过划定的资源利用上限，符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 项目符合园区产业定位，属于优先发展型。 - 表1-6 环境准入负面清单 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 1; 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区; 本项目不属于国家明令禁止建设或投资的，符合《产业结构调整指导目录》; 符合. 2; 规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业; 本项目不属于规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业; 符合. 3; 纺织服装类片区禁止新建印染和制革类项目；禁止新建每小时20蒸吨及以下燃煤锅炉的项目。; 本项目为汽车零部件及配件制造，项目铸造执行安徽省铸造产能置换管理实施办法; 符合. 4; 引进项目必须符合国家的产业技术政策，其中属于国家、安徽省的有关政策，《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目禁止进入; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，为允许类; 符合. 5; 禁止进入规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业; 本项目不属于规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业; 符合. 6; 禁止新建化学纸浆造纸企业；止新建印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业；禁止引入专门从事贮存、运输有毒有害危险化学品的项目; 本项目属于园区主导产业，不属于上述禁止入区企业; 符合. 四、与《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发【2022】5号）符合性分析 根据安徽省生态环境厅皖环发【2022】5号发布了《安徽微省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法(暂行)的通知》，优先保护单元的空间格局应保持基本稳定，重点管控单元的空间格局应与环境治理格局相匹配，确保生态功能不降低、环境质量不下降、资源环境承载能力不突破。重点管控单元包括城镇和工业园区(集聚区)，人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域，根据单元内水、大气、土壤等环境要素的质量目标和管控要求，以及自然资源管控要求，综合确定准入、治理清单。 根据宿州市“三线一单”，本项目用地属于重点管控单元，属于一般生态空间。 （1）大气环境管控分区 本项目位于受体敏感重点管控区，项目运营期产生的废气经相应的处理措施处理后，达标排放，对区域环境空气影响较小，满足大气环境质量底线管控要求。 （2）水环境管控分区 本项目位于水环境工业污染重点管控区。本项目不新增废水排放，对周边地表水体影响较小，满足地表水环境质量底线管控要求。 （3）土壤环境管控分区 本项目位于土壤污染风险一般管控区，通过采取分区防控、废气处理达标排放等措施，本项目污染物对周边土壤环境影响较小，项目建设符合土壤环境风险防控底线管控要求。 本项目经与“三线一单”成果数据分析，环境管控单元编码为ZH34132420021。 。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、现有项目情况 - 2019年安徽高坚机械科技有限公司在安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园环保产业园区拟投资12000万元，建设年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目，并且项目已于2019年9月30日履行环境影响评价手续，取得宿州市泗县环境保护局分局泗环建函【2019】26号《关于安徽高坚机械科技有限公司年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目环境影响报告表的批复》，安徽高坚机械科技有限公司年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目已于2020年12月完成竣工验收。 2022年8月，安徽高坚机械科技有限公司投资3500万元建设“年产50万套新能源汽车电驱动项目”，项目委托宿州师达环境科技有限公司于，2022年8月履行环境影响评价手续，并取得宿州市泗县生态环境分局泗环建函【2022】37号《关于安徽高坚机械科技有限公司年产 50 万套新能源汽车电驱动项目环境影响报告表审批意见的函》，项目已于2024年8月完成竣工验收。 2、项目建设背景 近年来，新能源汽车发展迅速，对零部件需求量较大，为减少成本，增加利润，原年产50万套新能源汽车电驱动项目计划通过采用外购汽车电磁阀配件进行组装，现安徽高坚机械科技有限公司拟投资5000万元于原厂区建设年产100万套新能源汽车电磁阀项目，项目生产的电磁阀主要用于原项目零部件装配以及成品电磁阀出售。 3、建设项目基本情况 ①项目名称：年产100万套新能源汽车电磁阀项目； ②项目性质：扩建； ③建设单位：安徽高坚机械科技有限公司； ④建设地点：宿州市泗县泗涂产业园沱河路88号； ⑤建设规模：项目新增若干自动化数控机床进行铣盖体、铣平面、铣侧面等工序，对电磁阀进行打磨。新增组装生产线，达到年产100万套新能源汽车电磁阀的生产能力，项目成品电磁阀主要用于原项目零部件装配以及成品电磁阀出售。 ⑥行业类别：C3670汽车零部件及配件制造； ⑦项目占地：不新增土地； ⑧项目投资：项目总投资5000万元。 项目具体组成如下： 表2-2 项目主要建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 原有工程内容及规模; 本次项目建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1层钢结构生产车间，建筑面积约9700平方米，设置机加工车间和试制车间。; 新增若干自动化数控机床、激光焊接机、加工中心等电磁阀加工设备; 新增100万套新能源汽车电磁阀的生产能力. 2#生产车间; 新建1层钢结构生产车间，建筑面积约为10300平方米，设置铸造区、熔化区、剖芯区、涂料区、抛丸区、打磨区。; 项目电磁阀壳体采用外购件，不涉及压铸. 辅助工程; 办公楼及研发中心; 新建5层附属用房，其中2-5层为办公用房，位于生产车间西侧; 依托现有; 依托现有的办公楼及研发中心. 食堂; 新建5层附属用房，其中1层为员工食堂，建筑面积约为600平方米; 依托现有; 依托现有的食堂. 储运工程; 原料仓库; 位于2#生产车间中部，贮存原材料，中转毛坯，建筑面积500平方米; 依托现有; 依托现有. 成品库; 位于1#生产车间内，建筑面积400平方米; 依托现有. 公用工程; 供水; 由园区供水管网接入厂内; 由园区供水管网接入厂内; 依托园区供水管网. 排水; 项目区采用雨污分流。雨水进入雨水收集管网后进入市政雨水管网；废水经预处理后接入市政污水管网。; 项目区采用雨污分流。雨水进入雨水收集管网后进入市政雨水管网；项目无废水产生; 依托园区已建管网. 供电; 供电电源由泗县经济开发区供电; 供电电源由泗县经济开发区供电; 开发区供电电网. 环保工程; 废气处理; 砂芯造型产生的非甲烷总烃收集后通过二级活性炭吸附装置处理，15m高排气筒（DA001）排放；熔化废气和天然气燃烧废气经耐高温布袋除尘器处理后15m高排气筒（DA002）排放；抛丸产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道外排; 激光焊接产生的颗粒物经移动式焊接烟尘净化装置处理，以无组织形式排放; 本次项目不涉及压铸. 废水处理; 生活污水经隔油池、化粪池处理，清洗废水隔油池+调节池+沉淀池+气浮池处理后进入开发区污水管网，通过泗县工业污水处理进一步处理达标后排入石梁河; 项目无生产废水，不新增生活污水。; 依托. 噪声处理; 设备均设置在室内，合理布局；选用低噪声设备，并安装减振垫。; 设备均设置在室内，合理布局；选用低噪声设备，并安装减振垫。; 新建. 固废处理; 一般固体废物：一般固体废物暂存场所; 依托现有; 依托已建危废暂存场所. 危险废物：危险废物暂存区，委托有资质单位处理。. 生活垃圾：定点设置垃圾桶. 地下水、土壤污染防治措施; 危险废物暂存间、切削液液压油存储仓库等进行重点防渗：等效黏土防渗层Mb≥1.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 原料仓库、生产车间、办公楼、成品库等进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥0.75m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18889执行; 依托现有; 依托现有的危废储存间和存储仓库. 环境风险防范措施; 物料根据需要分仓库、分区储存；设置单独的切削液贮存仓库，设置禁火标识，配备防火服，灭火器、防毒面具等应急物资；编制突发环境事件应急预案。; 依托现有; 依托现有的环境风险防范措施. 3、项目产品方案 表2-3 本项目产品方案 序号; 名称; 数量; 规格. 1; 电磁阀; 100万套; 根据定制要求. 项目建设完成后，全厂产品方案 表2-4 建设完成后全厂项目产品方案及规格一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 数量; 单位. 1; 机壳; KF40; 4万; 件/年. 2; KF50; 8.7万; 件/年. 3; 缸盖; 03381; 4万; 件/年. 4; 03323; 1.5万; 件/年. 5; 底板; 40070; 3万; 件/年. 6; 法兰; 40168; 3万; 件/年. 7; 51047; 5千; 件/年. 8; 50817; 5千; 件/年. 9; 连杆; 51505; 30万; 件/年. 10; 51506; 10万; 件/年. 11; 51599; 2万; 件/年. 12; 04483; 3万; 件/年. 13; 04494; 6万; 件/年. 14; 50940; 4万; 件/年. 15; 06090; 3万; 件/年. 16; 512115; 5万; 件/年. 17; 502430; 5万; 件/年. 18; 04161; 2万; 件/年. 19; 04481; 2万; 件/年. 20; 04484; 2万; 件/年. 21; 50583; 5千; 件/年. 22; 50584; 3千; 件/年. 23; 接线盒; 34351704; 1.2万; 套/年. 24; 壳体; 89002975; 10万; 套/年. 25; 端盖; 8000125; 10万; 套/年. 26; 89002380; 5万; 套/年. 27; 箱体; LX000315; 3万; 套/年. 28; 轴承座; LX001055; 2万; 套/年. 29; 电磁阀; /; 18.8万; 套/年. 30; 新能源汽车电磁阀; /; 100万; 套/年. 4、项目主要生产设备 表2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位. 1; 激光焊接机; /; 3; 台. 2; 金属带锯床; GB4230-16800; 1; 台. 3; 金属带锯床; A-350-43000; 1; 台. 4; 蕙勒立式加工中心; EM-800A; 2; 台. 5; 气密性检漏设备; /; 2; 台. 6; 小铁人机床; CJK0636; 4; 台. 7; 智能刀具柜; /; 2; 台. 8; 叉车; CPD20; 1; 台. 9; 自动化数控机床; /; 37; 台. 10; 小铁人机床; QT400; 5; 台. 11; 排气阀装配泄漏测试站; SPDFA; 4; 台. 12; 阀体测试台架; /; 1; 台. 13; 汽油高压泵性能试验台; /; 1; 台. 14; 磁力研磨机; RNW; 1; 台. 表2-6 建设完成后全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量; 单位. 1; 加工中心; /; 47; 台. 2; 钻攻中心; /; 81; 台. 3; 车床; /; 98; 台. 4; 镗床; /; 26; 台. 5; 压机; /; 6; 台. 6; 切割机; /; 5; 台. 7; 台钻; /; 33; 台. 8; 大力铣; /; 5; 台. 9; 立式锯床; /; 3; 台. 10; 激光打标; /; 6; 台. 11; 震光机; /; 5; 台. 12; 低压铸造机; BQ-D-5; 16; 台. 13; 高压铸造机; /; 15; 台. 14; 重力浇注机; BQ-Z-5-1818; 27; 台. 15; 锻造; /; 3; 台. 16; 冲床; /; 6; 台. 17; 电动螺旋压力机; /; 3; 台. 19; 燃气熔化炉; 400KG; 2; 台. 20; 燃气熔化炉; 500KG; 1; 台. 21; 砂芯机; /; 12; 台. 22; 台车式烘干炉; /; 6; 台. 23; 抛丸机; /; 8; 台. 24; 振砂机; /; 12; 台. 25; 打磨台; /; 11; 台. 26; 研磨机; /; 7; 台. 27; 锯床; /; 10; 台. 28; 涂料搅拌机; /; 4; 台. 29; 测氢仪; /; 4; 台. 30; 精炼机; /; 5; 台. 31; 冷焊机; /; 5; 台. 32; 燃气烤包器; /; 5; 台. 33; 转运包; /; 5; 台. 34; 保温炉; /; 56; 台. 35; 热处理; /; 6; 台. 36; 三坐标; /; 2; 台. 37; X光射线; /; 1; 台. 38; 光谱仪; /; 1; 台. 39; 拉力机; /; 1; 台. 40; 粗糙度仪; /; 1; 台. 41; 维氏硬度计; /; 3; 台. 42; 清浩度检测仪; /; 1; 台. 43; 数显气动量仪; /; 2; 台. 44; 高度尺; /; 2; 台. 45; 覆膜砂制样机; /; 1; 台. 46; 发气性测定仪; /; 1; 台. 47; 密度测氢仪; /; 1; 台. 48; 北京精雕; /; 1; 台. 49; 数控加工中心; /; 6; 台. 50; 三奇数控线切割; /; 2; 台. 51; 摇臂钻; /; 1; 台. 52; 磨床; /; 15; 台. 53; 多角铣床; /; 2; 台. 54; 普车; /; 2; 台. 55; 精细小孔放电机; /; 1; 台. 56; 三爱斯电脉冲; /; 1; 台. 57; 线切割; /; 3; 台. 58; 砂轮机; /; 3; 台. 59; 万能磨刀机; /; 2; 台. 60; 川瑞贝焊机; /; 2; 台. 61; 智能电动玫丝机; /; 2; 台. 62; 测试台; /; 39; 台. 63; 清洗机; /; 6; 台. 64; 气密测漏机; /; 11; 台. 65; 液压压力机; /; 9; 台. 66; 空压机; /; 3; 台. 67; 水处理; /; 2; 台. 68; 激光打标机; /; 6; 台. 69; 浸渗设备; /; 2; 台. 70; 气动压轴套; /; 11; 台. 71; 气动量仪; /; 11; 台. 72; 气动压机; /; 60; 台. 73; 绕线机; /; 14; 台. 74; 液压机; /; 8; 台. 75; 震砂机; /; 3; 台. 76; 激光焊接机; /; 3; 台. 77; 金属带锯床; GB4230-16800; 1; 台. 78; 金属带锯床; A-350-43000; 1; 台. 79; 蕙勒立式加工中心; EM-800A; 2; 台. 80; 气密性检漏设备; /; 2; 台. 81; 小铁人机床; CJK0636; 4; 台. 82; 智能刀具柜; /; 2; 台. 83; 锂电池叉车; CPD20; 1; 台. 84; 自动化数控机床; /; 37; 台. 85; 小铁人机床; QT400; 5; 台. 86; 排气阀装配泄漏测试站; SPDFA; 4; 台. 87; 阀体测试台架; /; 1; 台. 88; 高坚汽油高压泵性能试验台; /; 1; 台. 89; 磁力研磨机; RNW; 1; 台. 5、原辅料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示： 表2-7 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 储存位置; 来源. 原辅料; 半成品壳体; 100万套; 原料仓库; 外购. 转接板; 100万套; 原料仓库; 外购. 导热垫; 100万套; 原料仓库; 外购. 转接板密封垫; 100万套; 原料仓库; 外购. 主阀芯固定罩; 100万套; 原料仓库; 外购. 端面密封阀芯; 100万套; 原料仓库; 外购. 主调节弹簧; 100万套; 原料仓库; 外购. 阀芯支撑; 100万套; 原料仓库; 外购. 弹簧支撑件; 100万套; 原料仓库; 外购. 唇封; 100万套; 原料仓库; 外购. O 型圈; 100万套; 原料仓库; 外购. 密封垫; 100万套; 原料仓库; 外购. 蝶形弹簧; 100万套; 原料仓库; 外购. 螺栓; 100万套; 原料仓库; 外购. 排气帽; 100万套; 原料仓库; 外购. 外罩; 100万套; 原料仓库; 外购. 动铁芯; 100万套; 原料仓库; 外购. 推杆嵌件注塑; 100万套; 原料仓库; 外购. 弹簧; 100万套; 原料仓库; 外购. 定铁芯; 100万套; 原料仓库; 外购. 无油轴承; 100万套; 原料仓库; 外购. 线圈; 100万套; 原料仓库; 外购. 线圈外罩; 100万套; 原料仓库; 外购. 线圈限位板; 100万套; 原料仓库; 外购. 密封垫x2; 100万套; 原料仓库; 外购. O型圈1; 100万套; 原料仓库; 外购. 电气插头; 100万套; 原料仓库; 外购. 电插头固定片; 100万套; 原料仓库; 外购. 电气插头密封; 100万套; 原料仓库; 外购. 背板; 100万套; 原料仓库; 外购. 透气塞; 100万套; 原料仓库; 外购. 阀体密封; 100万套; 原料仓库; 外购. 顶针; 200万套; 原料仓库; 外购. 比例电磁铁线圈密封; 100万套; 原料仓库; 外购. 防水标签; 100万套; 原料仓库; 外购. 过滤网; 100万套; 原料仓库; 外购. 传感器; 100万套; 原料仓库; 外购. 电子元件/印刷板; 100万套; 原料仓库; 外购. 润滑油; 15t/a; 原料仓库; 外购. 表2-8 原项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 最大储存量; 储存位置; 储存周期; 单位; 来源. 原辅料; 铝锭; 5012; 500; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 铝型材; 1000; 200; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 覆膜砂涂料; 3.8; 1; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 配件; 2000; 400; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 铜件; 2000; 400; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 除渣剂; 4.0; 1; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 覆膜砂; 400; 100; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 切削液; 2.5; 0.5; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 清洗剂; 0.15; 0.02; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 防锈油; 0.15; 0.02; 原料仓库; 60天; t/a; 外购. 能源; 电; 150; kW·h/a; /; /; 园区供电管网. 水; 8830; t/a; /; /; 园区供水管网. 天然气; 80万; 立方/年; /; /; 园区供气管网. 6、项目用水情况 项目不新增劳动定员，无新增生活用水。无生产用水。 7、职工人数及工作制度 项目不新增劳动定员，8h/班，一班制。 8、平面布局 项目位于安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园环保产业园区，总建筑面积33333.3m2。根据厂区的实际情况和生产工艺的要求，生产车间包括厂区规划为生产区、仓储区、办公区三个功能区。生产区位于厂区两侧，布置铸造区、熔化区、抛丸区、涂料烘干区；仓储区位于厂区中部，设置原料仓库；办公区位于生产车间西侧，厂房内人流、物流顺畅，平面布置合理可行，具体见附图（具体见附图）。 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： - 项目工艺流程图如下： 注：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 项目工艺流程简述： 1、机加工：对外购的电磁阀壳体进行表面处理，通过锯床、自动化数控机床进行打磨去除毛边、毛刺，铣面、铣侧面等工序，该环节产生的污染物为废边角料（S1）。 2、焊接：项目采用激光焊接技术对电磁阀精密零件进行焊接，将激光聚焦到焊件，焦点处功率密度为104~106W/cm2，激光能转化为热能，局部熔化焊接。该工艺产生的污染物主要是焊接烟尘（G1）。 3、装配：对机加工处理后的铝件壳体进行比例电磁阀芯装配、线圈扣压装配、PCBA装配、总体组装、主阀芯装配。 4、产品下线检测：对产品进行质检，该环节产生的污染物主要是不合格品（S2）。 5、背板扣压：对检测合格的电磁阀进行背板扣压组装，最后进行成品包装入库。 产污环节简述： - 废气：焊接废气； - 废水：无； - 噪声：设备运转噪声； - 固废：废边角料、不合格品、废润滑油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目手续履行情况 表2-9 厂区现有项目环保手续履行情况表 项目名称; 产品名称; 产能; 审批机构及文号; 排污许可情况; 三同时验收执行情况; 建设 情况. 年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目; 机壳; 12.7万台; 宿州市泗县生态环境分局，文号：泗环建函【2019】26号; 均已申领排污许可证，许可证编号：91341324MA2TQYN08P; 2020年12月通过自主验收; 建设完成. 缸盖; 5.5万只. 底板; 3万只. 法兰; 4万只. 连杆; 74.8万件. 年产50万套新能源汽车电驱动项目; 接线盒; 1.2万套; 宿州市泗县生态环境分局，文号：泗环建函【2022】37号; 2024年8月9日通过自主验收; 建设完成. 壳体; 10万套. 端盖; 15万套. 箱体; 3万套. 轴承座; 2万套. 电磁阀; 18.8万套. 污染物排放情况汇总 表2-7 现有工程污染物排放情况一览表（t/a） 类别; 污染物; 总排放（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0886. 非甲烷总烃; 0.1084. SO2; 0.03. NOx; 1.404. 生活污水; COD; 1.442. 氨氮; 0.15. 固体废物; 生活垃圾; 0. 废边角料; 0. 不合格产品; 0. 布袋除尘器收集的颗粒物; 0. 废布袋; 0. 清洗过滤残渣; 0. 污泥; 0. 废油桶; 0. 铝灰渣; 0. 铝灰热烟尘; 0. 二、与项目有关的原有环境污染问题 厂区现有工程各项污染物经污染治理设施处理后均能实现达标排放，各项固体废物均得到妥善处理。经现场勘查，厂区无与项目有关的现有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气 本次评价依据《2022年宿州市环境质量公报》发布数据，具体数据如下所示： 1、环境空气质量现状 宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、20ug/m3、70ug/m3、40ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5。 表3-1区域基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 70; 70; 100%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 40; 35; 114.29%; 不达标. SO2; 年平均浓度; 4; 60; 6.83%; 达标. NO2; 年平均浓度; 20; 40; 50%; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 163; 160; 101.88%; 不达标. 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。 根据《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。 2、地表水 水环境方面：2021年我市13个国家考核断面水质达标率100%。其中沱河关咀、新汴河团结闸、澥河方店闸、老濉河泗县、唐河泗县等5个断面水质达到Ⅲ类，水体优良比例为38.6%（省任务是30.8%），超额完成目标任务。市级及县级集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类，水质达标率100%。 2022年1-4月，我市13个国家考核断面中沱河关咀、澥河方店闸、老濉河泗县、唐河泗县、新濉河大屈，新汴河团结闸水质均值为Ⅲ类，奎河宿州、石梁河王庄西、王引河固口闸、萧濉新河宿州市、沱河芦岭桥、浍河湖沟和废黄河铜山贾楼桥水质均值为Ⅳ类，均达到国家考核要求。市级及县级集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类，水质达标率100%。 3、声环境 项目50m范围内无环境保护目标，区域内声环境质量较好，各点位的声环境质量现状能够满足相应声环境质量标准的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500m范围内无环境保护目标。 2、地表水环境 表3-2 水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 地表水; 石梁河; 西南3305米; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 3、声环境 项目50m范围内无环境保护目标。 4、生态环境 项目位于安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园环保产业园区，不新增用地范围，用地范围内不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、水污染物排放标准 1、废水 本项目无废水排放。 二、废气排放标准 项目焊接烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。 表3-3 大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 三、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，具体标准值如下表： 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3类; 65; 55. 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期无土建工程，主要是设备安装。施工期产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，环境影响随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目采用激光焊接技术对电磁阀精密零件进行焊接，将激光聚焦到焊件，焦点处功率密度为104~106W/cm2，激光能转化为热能，局部熔化焊接。该工艺颗粒物产生途径主要是激光束作用于材料表面时，部分材料瞬间蒸发，形成气态物质，该工艺无产污系数数据，参照《污染源系数手册》中“机械行业系数手册-焊接工艺（氩弧焊工艺）”产污系数，取9.19kg-t原料，激光焊接不使用焊丝，且颗粒物产生途径主要是激光束作用于材料表面时，部分材料瞬间蒸发，形成气态物质，故焊接量即原料量。项目100万套电磁阀，外购壳体铝约100t/a，故颗粒物产生量约为0.919t/a。项目采用移动式焊接烟尘净化器收集处理激光焊接产生的颗粒物，移动式焊接烟尘净化装置自带手臂式集气罩，参照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）中吹吸罩收集方式，收集效率取90%，装置处理效率90%，处理后以无组织形式排放。故颗粒物无组织排放量约为0.175t/a。 表4-1 产排污环节、废气污染物对应排放口类型一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 治理工艺; 收集效率; 处理效率; 是否可行. 激光焊接; 颗粒物; 无组织; 移动式焊接烟尘净化器; 90%; 90%; 是; /; /. 表4-2 无组织废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 污染物排放量（t/a）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度（m）. 激光焊接; 颗粒物; 0.175; 150; 177; 15. 2、废水 项目运营期间无新增废水排放。 3、噪声 项目建成后的噪声源主要是设备加工噪声，噪声源强约75-85dB(A)，各设备均加装减震措施，噪声削减量可达20 dB(A)，其噪声设备声压级如下表所示。 表4-3 项目噪声源源强一览表 建筑物名称; 声源名称; 数量; 1m处工作声压级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离厂界距离/m. x; y; z. 厂房; 激光焊接机; 3台; 75-80; 设备安置在厂房内，安装位置设置减振垫; 3; 15; 1; 20. 金属带锯床; 2台; 80-85; 3; 20; 1; 20. 蕙勒立式加工中心; 2台; 70-75; 3; 25; 1; 20. 自动化数控机床; 37台; 75-80; 10; 40; 1; 20. 厂界噪声预测过程如下： 点声源衰减模式如下： Lp= Lp0－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级， dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处声压级， dB（A）； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源△L取为零。 声源在预测点产生的等效声级贡献值为： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； - ——i声源在T时间段内的运行时间，S； 预测点的预测等效声级计算如下： - ——建设项目声源在预测点等效声级贡献值，dB(A)； - ——预测点的背景值，dB(A)。 计算结果见下表。 表4-4 环境噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 38.41; 38.41; 54.4; 48.1; 54.51; 48.54; 65; 55; 达标. 西厂界; 43.74; 43.74; 56.1; 47.3; 56.35; 48.89; 65; 55; 达标. 南厂界; 48.97; 48.97; 56.5; 49.8; 57.21; 52.42; 65; 55; 达标. 北厂界; 45; 45; 56.5; 47.2; 56.8; 49.25; 65; 55; 达标. 本项目生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 （1）选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 （2）合理布局设备位置，使高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。 （3）设置较为隔声的生产车间。 （4）对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声等措施降低噪声值。 （5）定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持的良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。 通过采取以上措施后，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对周边区域声环境影响较小。 表4-5 噪声监测计划表 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周各布设一个噪声监测点; 连续等效A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中3类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要包括不合格品、废边角料、废润滑油桶。 （1）不合格品 项目不合格品产生量约为1‰，即0.1t/a，收集后暂存于一般固废暂存处，外售处理。 （2）废边角料 项目机加工环节产生的废边角料，产生量约为0.5t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理。 （3）废润滑油桶 项目使用润滑油，会产生废弃油桶，类比厂区现有项目，本次扩建项目新增约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在运输过程中可能发生的环境风险，应当按照危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管，统一收集后由厂家回收使用。 本项目固体废物产生及排放情况见下表： 表4-6 固体废物产生情况一览表 名称; 一般固废类别; 代码; 产生环节; 状态; 产生量（t/a）; 最终去向; 排放量（t/a）. 废边角料; SW17; 900-009-S17; 日常生产; 固态; 0.5; 暂存于一般固废暂存间，外售; 0. 不合格品; SW17; 900-009-S17; 日常生产; 固态; 0.1; 0. 表4-7 项目危险废物产生情况一览表 - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量t/a; - 产生工序及装置; - 形态; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. 废油桶; HW49; - 900-041-49; 0.05; - 日常生产; - 固态; 按工况; - T/In; - 暂存在危废暂存间，由供应商回收或有资质单位处理. 环境管理要求： 项目一般固体废物存放一般固废暂存间，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中的规定。一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 项目危险废物暂存依托已建成危险废物暂存间。 危险废物暂存间依托可行性分析 安徽高坚机械科技有限公司年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目于2020年12月完成竣工验收。项目建设30m2危险废物暂存间，最大暂存能力为50t。已建项目危险废物包括废润滑油、废油桶、铝灰渣、铝灰热烟尘等。产生量合计约2.3t/a。 本项目危险废物主要为废油桶，危险废物种类与已建项目危废种类相同，收集暂存措施与已建项目产生的废油桶一致，且产生量为0.5t/a，未超出已建危废间最大暂存能力，故依托可行。 5、地下水、土壤 厂区基础建设已完成，重点防渗区域主要是危险废物暂存间，危险废物暂存场所如防渗措施不到位，将有可能污染地下水、土壤。 项目危废间依托已建成危废间，建筑面积30m2，该危废间已进行采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，且已于2020年12月完成竣工验收，该危废间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。 6、生态 项目位于安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园环保产业园区，用地范围内不含生态环境保护目标，故不对生态环境进行影响分析。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不对该部分内容进行分析。 8、项目环保投资 为有效地控制项目建设运营后对环境的污染程度，对废气、废水和高噪声源必须采取切实可行的污染治理措施，采取有效的环境风险预防措施，为此项目建设工程环保投资估算为10万元，环保设施及其投资费用估算见表4-8。 表4-8 工程主要环保投资估算 序号; 项目名称; 投资估算 （万元）; 备注. 1; 污水处理; 0; 无废水产生. 2; 废气治理; 6; 移动式焊接烟尘净化装置. 3; 噪声治理; 2; 减振垫. 4; 固废处置; 2; /. 5; 风险防范措施; 0; 依托厂区已建设施. 6; 地下水、土壤; 0; 依托厂区已建. 合计; 10; 占总投资5000万元的0.2%. - 9、项目污染物排放清单 项目扩建前后污染物排放“三本账”如下表所示。 表4-9 项目改建前后污染物排放“三本账”（t/a） 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 增减量（t/a）; 总排放（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0886; 0; 0; 0; 0.0886. 非甲烷总烃; 0.1084; 0; 0; 0; 0.1084. SO2; 0.03; 0; 0; 0; 0.03. NOx; 1.404; 0; 0; 0; 1.404. 生活污水; COD; 0.008; 1.434; 0; +1.434; 1.442. 氨氮; 0.01; 0.14; 0; +0.14; 0.15. 固体废物; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废边角料; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0; 0; 0; 0. 布袋除尘器收集的颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0. 废布袋; 0; 0; 0; 0; 0. 清洗过滤残渣; 0; 0; 0; 0; 0. 污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 废油桶; 0; 0; 0; 0; 0. 铝灰渣; 0; 0; 0; 0; 0. 铝灰热烟尘; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 安装减振基座、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物收集后外售，危险废物收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区基础建设已完成，重点防渗区域主要是危险废物暂存间，已于2020年12月完成竣工验收，该危废间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 原辅料按相关要求贮存，明确贮存注意事项并要求专人负责看管。定期对生产设施、包装设施以及相应环保设施等进行安全状况检查 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按要求进行环境监测 |  |  |  |

- 六、结论

本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0864t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.65t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.764t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764t/a | 0 |
|  | NOx | 0.1254t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254t/a | 0 |
| 废水 | COD | 1.774t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.18t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0.4t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 |
|  | 废边角料 | 14t/a | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 14.5t/a | 0.5 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 12.66t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66t/a | 0 |
|  | 不合格品 | 4t/a | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 4.1t/a | 0.1t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0.4t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | - 废防锈油 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  | - 废油桶 | 2.05t/a | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 2.1t/a | 0 |
|  | 铝灰渣 | 2.4t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铝灰热烟尘 | 0.22t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①